福建福海创石油化工有限公司

2025年-2026年风向杆、风向袋发包说明

一、合同年约项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 两年预估数量 | 起订量 | 控制 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风向杆 | 套 | 40 | 10 | 450 | 数量仅为预估量，按实际需求交货 |
| 2 | 风向袋 | 个 | 400 | 100 | 45 |  |
| 3 | 风向袋（带挂钩） | 个 | 800 | 100 | 45 |  |

二、合同签订公司

福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

三、合同签订期限

2025年1月1日-2026年12月31日。

四、技术要求

1、风向杆：

（1）样式

- 技术要求

- 材质为304不锈钢材质。风向杆总高1.2m，管径不小于40mm，厚度不小于2mm；顶部球直径不小于43.2mm；底座不小于：12.5cm×12.5cm，厚度不小于8mm，四角打孔并配套 304 不锈钢膨胀螺栓用。含轴承旋转部分，风向杆可随风向自由灵活旋转。

- 2、风向袋：

（1）样式

- （2）技术要求

- 颜色为橙红色；进风口钻6个孔；进风口直径400mm；出风口直径200mm；长度1000mm；布袋有3条反光条，能够防水防污；布料不易褪色，经久耐用。

- 2、风向袋（带挂钩）

（1）样式

- （2）技术要求

颜色为橙红色；带挂钩；进风口直径400mm；出风口直径200mm；长度1000mm；布袋有3条反光条，布料为牛津布，能够防水防污；布料不易褪色，经久耐用。

五、送样要求

| 序号 | 项目 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风向杆 | 需出样图确认 |
| 2 | 风向袋 | 需送样确认合格后方可报价 |
| 3 | 风向袋（带挂钩） | 需送样确认合格后方可报价 |