附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区。 2.工程专业：构筑物工程、构筑物工程中的安装工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：包括图纸中的工艺管线、钢构架及基础、电气、等各专业，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： / 。 - 结构质式： 砼基础、钢构架 。 - 基础类型： /。 - 装饰情况： 详施工图 。 - 混凝土情况： 非泵送商品砼 。 - 其它：/。 - 编制范围 按照镇海石化工程股份有限公司设计的福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工施工图纸，专业范围包括 土建及装配式金属构件、工艺管线、电气，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：镇海石化工程股份有限公司设计的福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工施工图纸（业主提供时间2025年5月24日）及本项目施工发包说明等有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年5月26日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月25日以前）。其中，暂列金额：200000元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 钢筋; 满足设计要求; 马钢、鞍钢、宝钢、三钢、武钢、济钢. 水泥; 满足设计要求; 海螺、闽福、三德、华润、春驰. 型钢; 满足设计要求; 马钢、莱钢、扬州慧源、上海五波. 钢板; 满足设计要求; 鞍钢、济钢、莱钢、马钢、武钢. 不锈钢管; 满足设计要求; 江苏武进、浙江久立、中兴能源. 无缝钢管、焊接钢管; 满足设计要求; 宝山钢铁、江阴市无缝钢管总厂、天津钢管集团. 管件; 满足设计要求; 河北圣天、河北恒通、河北沧海核装备. 电线电缆; 满足设计要求; 太阳、上上、远东. 2.甲供材料一览表 无。 五、报价注意事项 1.土方工程：土方外运（含渣土收纳费）由投标人自行报价，与实际不同不予以调整。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架：由施工方自行投标决定，与实际不同不予以调整。 4.脚手架：由施工方自行投标决定，与实际不同不予以调整 。 5.施工排水、降水：由施工方自行投标决定，与实际不同不予以调整 。 6.垂直运输： 由施工方自行投标决定，与实际不同不予以调整 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：由施工方自行投标决定，与实际不同不予以调整 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 包含在综合单价中，由施工方自行投标决定，与实际不同不予调整 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：/ 。 12.所有综合单价应包含数字化交付费用，与实际不同不予以调整. 13.其他详本项目的施工发包说明。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B021~03B024; 拆除中压碳钢管件; 拆除中压碳钢管件; 个; 按图示个数计算; 拆除管件. 03B025; 拆除高压合金管件; 拆除高压合金管件; 个; 按图示个数计算; 拆除管件. - 其他需要的说明 （一）土建工程： 1、如未按闽建筑【2023】27号文要求执行建筑工人实名制管理，结算时有权扣减该项费用。 2、经确认，基坑挖土方按放坡考虑。 3、经确认，原有结构仅拆除10-11轴钢桁架，材料不利旧，拆除后需运输至业主指定位置（运距5KM）。 4、经确认，±0.00以下新增钢筋砼柱基础外侧面刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层、厚度≥300um。 5、钢结构防火涂料按厚型计取。 - 安装工程： 1、根据业主回复，拆除管道、管件等等材料不利旧，拆除后需运输至业主指定位置（运距5KM）； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。